# 🧩 PLAN D’ADRESSAGE IP – Version professionnelle

xrandr --output Virtual-1 --mode 1920x1080

## 🟧 1. Réseau physique / Proxmox

| Élément | IP / Réseau | Description |
| --- | --- | --- |
| Proxmox (vmbr0) | 192.168.1.1/24 | IP hyperviseur 1 |
| Passerelle management | 10.10.0.1/32 10.20.0.1/28 | OPNsense (interface MGMT) |
| Proxmox (vmbr1) | 192.168.1.93/24 | IP hyperviseur 2 |

# 🟦 2. VLAN & Réseaux internes

Les VLAN sont séparés pour la sécurité, Zero Trust et le monitoring.

| VLAN | Réseau | Rôle | Exemple VM |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10.0.10.0/24 | Site Genève | PC Genève |
| 20 | 10.0.20.0/24 | DMZ | (SaaS, API) |
| 30 | 10.0.30.0/24 | Wi-Fi Invités | Accès interne limité |
| 40 | 10.0.40.0/24 | Réseau Serveurs | Samba AD, Wazuh, Zabbix |
| 50 | 10.0.50.0/28 | Stockage / Backup | Truenas |
| 60 | 10.0.60.0/28 | Administration | Bastion |

# 🟩 3. IP des services critiques

## 🔐 Active Directory – Samba4

| Service | IP | Description |
| --- | --- | --- |
| Samba AD DC | 10.0.40.2 | AD DS + DNS + Kerberos |
| DNS secondaire (optionnel) | 10.0.40.x | si second DC |

DNS principal pour tout : 10.0.40.2

## 🚪 Firewall / OPNsense

| Interface | IP | Description |
| --- | --- | --- |
| MGMT | 10.10.0.1 | Accès admin |
| LAN Genève (VLAN 10) | 10.0.10.1 | DHCP Genève |
| DMZ (VLAN 20) | 10.0.20.1 | Firewall DMZ |
| Wi-Fi Guest (VLAN 30) | 10.0.30.1 | Internet limité |
| Serveurs (VLAN 40) | 10.0.40.0 | Transit Serveurs |
| Stockage (VLAN 50) | 10.0.50.0 | Transit Serveurs |
| Administration (VLAN 60) | 10.0.60.0 | Bastion |

## 🗄️ TrueNAS – stockage

| Service | IP | Description |
| --- | --- | --- |
| TrueNAS front-end | 10.0.50.2 | Management |
| SMB / partages | 10.0.50.x | Joint au domaine Samba |
| NFS/iSCSI pour Proxmox | 10.0.50.x | Option séparation stockage |

# 🟫 4. Serveurs Proxmox internes

| Service | IP | VLAN | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Samba AD | 10.0.40.2 | 40 | Domaine CYNA.LOCAL |
| Wazuh Manager | 10.0.40.3 | 40 | SOC |
| Ansible | 10.0.40.4 | 40 | Déploiement |
| Zabbix Server | x | x | Monitoring central |
| Linux Server (Docker) | x | x | SaaS, API, containers |
| Reverse Proxy (DMZ) | x | x | Entrée publique |
| k3s Master (facultatif) | x | x | Kubernetes léger |

# 🖥️ 5. Postes Clients

| Poste | IP | VLAN | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Client Windows Genève | 10.0.10.100 - 10.0.10.200 | 10 | AD + GPO + EDR |
| Client Windows Paris | x | x | AD + GPO |

# 🔵 6. Tunnel VPN / SD‑WAN

Pour simuler Genève ↔ Paris :

| Élément | IP | Description |
| --- | --- | --- |
| Tunnel VPN côté Genève | 10.100.0.1/32 | WG |
| Tunnel VPN côté Paris | 10.100.0.2/32 | WG |

Tu pourras superviser le tunnel avec Zabbix.

# 🔥 Résumé visuel (simplifié)

1 VLAN 10 (Genève) 10.10.0.0/24 2 VLAN 20 (DMZ) 10.0.20.0/24 3 VLAN 30 (Invités) 10.0.30.0/24 4 VLAN 40 (Serveurs) 10.0.40.0/24 5 VLAN 50 (Stockage) 10.0.50.0/28 6 VLAN 60 (Administration) 10.0.60.0/287 8 ┌──────────────┐ 9 │ OPNsense │ 10 │ 10.x.x.1/24 │ 11 └──────┬───────┘ 12 │ 13 ┌────────┴──────────┐ 14 │ │ 15 Serveurs Stockage 16 10.40.0.x/24 10.50.0.x/24